ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 9

ДИСКРЕТНА ЗГОРТКА СИГНАЛІВ.

Мета: Ознайомитися з поняттям дискретних систем. Освоїти процес та алгоритм дискретної згортки сигналів

Лінійна згортка

У багатьох випадках, перед тим як розглядати дискретні перетворення,доцільно пригадати лінійні перетворення. Це пов’язано з тим, що лінійні перетворення вивчаються протягом довгого часу. Крім того, розглянувши лінійні перетворення, пізніше легше перейти до дискретних. Це стосується , зокрема і дискретної згортки. У загальному випадку для лінійної системи зв’язок між початковим і кінцевим сигналами при відомій імпульсній характеристиці і нульових початкових умовах задається інтегралом Дюамеля:

yt=-∞∞xτh(t-τ)dτ				(1)

або

yt=-∞∞xt-τh(τ)dτ				(2)

Із (1) та (2) випливає, що кінцевий сигнал лінійної системи є згорткою початкового сигналу x(t) та його імпульсної характеристики h(t). На системи, які можуть фізично реалізовуватись накладається вимога: ht=0,t<0. Це означає, що реакція системи на дельта імпульсу не може виникнути до моменту подачі цього імпульсу на вхід системи. Легко бачити, що для систем що фізично реалізуються, інтеграл Дюамеля перетворюється в нуль при τ> t, і (1) можна переписати у вигляді:

yt=-∞∞xτht-τdτ=x(t)*h(t)			(3)

Формула (3) має ясний фізичний смисл: лінійна система здійснює зважене інтегрування усіх моментних значень сигналу x(t), які поступили на вхід системи до моменту t. Тому імпульсну характеристику часто називають ваговою функцією системи.

Імпульсна характеристика лінійної стаціонарної системи повністю визначає її поведінку і дозволяє досліджувати систему у часовій області. Для дослідження лінійних систем у частотній області використовують частотну характеристику H(jω). Частотна H(jω) та імпульсна h(t) характеристики лінійної стаціонарної системи пов’язані між собою парою перетворення Фур’є:

Hjω=-∞∞hte-jωtdt,

ht=12π-∞∞H(jω)ejωtdω				(4)

Для лінійних систем, гармонічні сигнали є власними, тобто при проходженні гармонічного сигналу через лінійну систему він не змінює своєї форми. Іншими словами, реакція системи на гармонічний початковий сигнал також є гармонічним сигналом. Тому функція H(jω) має просту інтерпретацію. Вона представляє коефіцієнт  передачі гармонічного сигналу з частотою ω із входу лінійної системи на її вихід.

У загальному випадку функція H(jω) має комплексні значення і пов’язує спектральні густини початкового і кінцевого сигналів за допомогою простої залежності:

Yjω=H(jω)X(jω)				(5)

Частотна характеристика може бути записана у ступеневому вигляді наступним чином:

Hjω=H(jω)∙ejφ(ω)				(6)

де H(jω) - амплітудно-частотна характеристика (АЧХ), а φ(ω)-фазово-частотна характеристика (ФЧХ) сигналу.

Оскільки імпульсна характеристика h(t) є дійсною величиною, то із властивостей перетворення Фур’є випливає:

Hjω=H*(-jω)					(7)

Таким чином, АЧХ є парною, а ФЧХ – непарною функцією частоти.

Як приклад визначимо імпульсну характеристику h(t) системи за відомою частотною характеристикою.

Дискретна згортка.

Цифрова обробка інформації виконується на послідовностях скінченної довжини. Згортка двох послідовностей x[n] та  h[n] з довжинами N1 і N2 визначається співвідношеннями:

8

9

де   Вирази (8) та (9) визначають лінійну згортку дискретних сигналів.

Якщо розглядаються періодичні залежності x[n] та h[n] з однаковими періодами що рівні N, то вводиться поняття кругової згортки, яка визначається співвідношеннями:

(10)

Послідовність y[n] буде також періодичною з періодом N відліків . Тому достатньо її обчислювати на одному періоді. Обчислення безпосередньо за формулами (3.163)  вимагає виконання N(N+1) операцій множення. Зрозуміло що це є обмежуючим фактором при обчисленні згортки. Зменшення числа операцій можна за допомогою ШПФ . Дійсно, якщо для усіх початкових періодичних послідовностей x[n]  та  h[n] згідно з формулою (3.163)  обчислені їх ДПФ X[k] і H[k], то враховуючи властивість згортки, можна показати що

3.164

Виконавши обернене перетворення для Y[k] отримаємо:

3.165

Послідовність y[n] Є шуканою згорткою. Використовуючи алгоритми ШПФ , можна значно скоротити кількість операцій, що виконуються при круговій згортці. Такий метод обчислення є ефективним для послідовностей, довжина яких  перевищує 32 і називається методом швидкої згортки.

Лінійна згортка також може бути обчислена за допомогою ШПФ. Для цього початкові послідовності x[n] та h[n] з довжиною N1   та N2 відповідно , доповнюють нулями до   відліків . Тоді лінійна згортка неперіодичних послідовностей x[n] та h[n] буде відповідати круговій згортці:

3.166

і може бути обчислена з використанням  точкового ШПФ.

Мета: Ознайомитися з поняттям дискретних систем. Освоїти процес та алгоритм дискретної згортки сигналів.

Обчислення дискретної згортки.

Для практичного використання вигідно вираз  (8)для дискретної згортки записати у вигляді:

де {xk} і {yk}	- відліки  значень дискретних сигналів

Розглянемо найпростіший приклад обчислення згортки дискретних сигналів xk=(1, 2, 3) і yk=(5, 3, 1). Скориставшись алгоритмом дискретної згортки (2), здійснимо безпосереднє обчислення її відліків. Для цього спочатку випишемо відліки сигналу {x} в прямій послідовності, а сигнала {y} – в зворотній:

→x1,  x2,  x3

←y3,  y2,  y1

Щоб визначити нульовий відлік згортки (m=0), сумістимо нульові позиції отриманих сигналів

←

→

і перемножимо відліки, що знаходяться один під одним. В результаті отримаємо

f0=1∙5=5

Для m=1,  f1=1∙3+2∙5=13

Для m=2,  f2=1∙1+2∙3+3∙5=22

Для m=3,  f3=2∙1+3∙3=11

Для m=4,  f4=1∙3=3

У підсумку

fm=(5, 13, 22, 11, 3)

Завдання до роботи.

Створити програму для знаходження  згортки {fm} дискретних сигналів xk і yk.

Таблиця 1. Вхідні дані

| Варіант № | xk | yk |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3, 5, 7 | 6, 3, 3 |
|  | 4, 5, 7, 3 | 4, 1, 6, 7 |
|  | 6, 4, 7, 8, 1, 1, 5 | 5, 3, 6, 7, 1, 0 |
| 2 | 5, 6, 0 | 1, 4, 7 |
|  | 2, 3, 4, 7 | , 0, 3, 8, 7, 2, 6, 4, |
|  | 6, 3, 2, 4, 6, | 0, 8, 2, 3, 7, 4, 0, 8, 5 |
| 3 | 0, 8, 6 | 4, 2, 2 |
|  | , 3, 2, 4, 0, 1, 2, 8, 7 | 1, 8, 7, 6, 4 |
|  | 3, 4, 6, 0, 9, 2, 1, 6, 4, 0 | 0, 1, 2, 3, 6, 4 |
| 4 | 5, 2, 3 | 9, 7, 5 |
|  | 2, 1, 4, 3, 6, 8 | 8, 4, 1, 8 |
|  | 6, 4, 0, 1, 2, 8, 7, 4, 0, 1, 2 | 8, 3, 4, 0, 8, 2, 1 |
| 5 | 6, 7, 1 | 5, 6, 7 |
|  | 6, 4, 7, 9, 2, 3, 6, 4, 9 | 8, 2, 7, 3, 6, 4, 0 |
|  | 2, 3, 6, 4, 2, 4, 8, 2 | 1, 2, 8, 6, 4, 0, 8, 3, 7, 6, 4, 0 |
| 6 | 8, 1, 0 | 5, 6, 9 |
|  | 6, 4, 2, 7, 9, 3 | 4, 9, 0, 8, 1, 7, 2, |
|  | 6, 4, 7, 0, 8, 1, 2 | 3, 4, 8, 7, 0, 6 |
| 7 | 6, 5, 4 | 3, 2, 1 |
|  | 0, 9, 2, 7, 4, 3 | 6, 8, 6, 4, |
|  | 5, 1, 0, 2, 6, 4, 7, 8 | 0, 1, 2, 8, 7, 4, 0 |
| 8 | 4, 1, 1 | 7, 4, 5 |
|  | 9, 8, 7, 4, 9, 5, 0 | 5, 3, 2, 4, 0, 1, 2 |
|  | 7, 1, 9, 8, 7, 5 | 8, 7, 3, 4, 6, 0, 9, 2, 1, 6 |
| 9 | 5, 4, 3 | 1, 5, 6 |
|  | 0, 7, 1, 4, 5, 6, 1, 2 | 1, 0, 9, 2, 8, 7, |
|  | 0, 9, 4, 5, 0, 7, 5 | 4, 7, 3, 4, 9, 2, 1, 3, 7, 4 |
| 10 | 0, 3, 6 | 6, 5, 4 |
|  | 7, 4, 8, 0, 1, 3, 2, 7 | 8, 7, 7, 5, 8, 1, 0 |
|  | 4, 0, 1, 7, 5, 1, 0 | 2, 4, 3, 9, 6, 5 |
| 11 | 3, 3, 6 | 5, 6, 0 |
|  | 9, 8, 7, 2, 1, 0 | 7, 1, 3, 2, 9, 4, 7, 1 |
|  | 5, 7, 6, 1, 0, 8, 7, 6 | 8, 2, 9, 3, 0, |
| 12 | 4, 2, 2 | 9, 7, 5 |
|  | 4, 0, 8, 7, 0, 3, 7 | 4, 3, 9, 0, 8, 7, |
|  | 8, 4, 3, 6, 5, 2, 1 | 3, 2, 4, 9, 0, 8, 7, 3, 2 |
| 13 | 7, 4, 5 | 5, 2, 3 |
|  | 2, 6, 5, 4, 7, 6, 5 | 1, 8, 4, 3, 5, 0, 9 |
|  | 1, 6, 5, 0, 9, 4, 7 | 8, 7, 3, 2, 4, 5 |
| 14 | 1, 5, 6 | 6, 7, 1 |
|  | 2, 8, 7, 3, 4, 5, 1, 0 | 1, 2, 8, 3, 4 |
|  | 2, 4, 0, 9, 1, 2, 7 | 0, 8, 2, 1, 6, 4, 2 |
| 15 | 6, 5, 4 | 8, 1, 0 |
|  | 6, 4, 0, 1, 2, 3, 6, 4, 0, 3, 8, 7 | 4, 0, 8, 2, 7, 3, |
|  | 2, 6, 4, 0, 8, 2 | 6, 4, 0, 1, 2, 8, 6, 4, 0, 8, 3, 7 |

Код програми

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt


def discrete_convolution(x, y):
    """
    Обчислення дискретної згортки двох сигналів
    f[m] = Σ x[k] · y[m-k]
    """
    n = len(x)
    m = len(y)
    result_length = n + m - 1
    result = np.zeros(result_length)

    for i in range(result_length):
        step_sum = 0

        for k in range(n):
            y_index = i - k
            if 0 <= y_index < m:
                product = x[k] * y[y_index]
                step_sum += product

        result[i] = step_sum

    return result


def plot_signals(x, y, result, title):
    """
    Візуалізація сигналів та їх згортки
    """
    fig, axes = plt.subplots(3, 1, figsize=(12, 10))
    fig.suptitle(title, fontsize=16, fontweight='bold')

    # Сигнал x[k]
    axes[0].stem(range(len(x)), x, basefmt=' ', linefmt='b-', markerfmt='bo')
    axes[0].grid(True, alpha=0.3)
    axes[0].set_title('Вхідний сигнал x[k]', fontsize=12, fontweight='bold')
    axes[0].set_xlabel('k')
    axes[0].set_ylabel('x[k]')

    # Сигнал y[k]
    axes[1].stem(range(len(y)), y, basefmt=' ', linefmt='g-', markerfmt='go')
    axes[1].grid(True, alpha=0.3)
    axes[1].set_title('Вхідний сигнал y[k]', fontsize=12, fontweight='bold')
    axes[1].set_xlabel('k')
    axes[1].set_ylabel('y[k]')

    # Згортка f[m]
    axes[2].stem(range(len(result)), result, basefmt=' ', linefmt='r-', markerfmt='ro')
    axes[2].grid(True, alpha=0.3)
    axes[2].set_title('Результат згортки f[m] = x[k] ⊗ y[k]', fontsize=12, fontweight='bold')
    axes[2].set_xlabel('m')
    axes[2].set_ylabel('f[m]')

    plt.tight_layout()
    plt.show()


def main():
    # Вхідні дані для варіанту 3
    datasets = [
        {
            'x': np.array([0, 8, 6, 3, 2, 4, 0, 1, 2, 8, 7, 3, 4, 6, 0, 9, 2, 1, 6, 4, 0]),
            'y': np.array([4, 2, 2, 1, 8, 7, 6, 4, 0, 1, 2, 3, 6, 4])
        }
    ]

    for i, data in enumerate(datasets, 1):
        x = data['x']
        y = data['y']

        print(f"\nВхідні дані:")
        print(f"x[k] = {x}")
        print(f"y[k] = {y}")
        print(f"Довжина x: {len(x)}, Довжина y: {len(y)}")

        # Обчислення згортки
        result = discrete_convolution(x, y)

        # Виведення результату
        print(f"\nРезультат згортки:")
        print(f"f[m] = {result}")
        print(f"Довжина результату: {len(result)}")

        # Перевірка за допомогою numpy.convolve
        numpy_result = np.convolve(x, y)
        print(f"Перевірка: {np.allclose(result, numpy_result)} ✓")

        # Візуалізація
        plot_signals(x, y, result, f"Варіант 3")

    print("\n" + "=" * 70)
    print("ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ВИКОНАНА!")
    print("=" * 70)


if __name__ == "__main__":
    main()